	Приказ Минприроды России от 04.08.2017 N 435
"Об утверждении критериев и срока категорирования объектов, накопленный вре...



Зарегистрировано в Минюсте России 28 ноября 2017 г. N 49032

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 4 августа 2017 г. N 435

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ И СРОКА

КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НАКОПЛЕННЫЙ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

НА КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ЛИКВИДАЦИИ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

В соответствии с пунктом 10 Правил ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. N 445 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 17, ст. 2568), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые критерии категорирования объектов, накопленный вред окружающей среде на которых подлежит ликвидации в первоочередном порядке.

2. Установить, что категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня включения указанных объектов в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра М.К. Керимова.

Исполняющий обязанности Министра

С.Ю.РАДЧЕНКО

Утверждены

приказом Минприроды России

от 04.08.2017 N 435

КРИТЕРИИ

КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НАКОПЛЕННЫЙ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

НА КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ЛИКВИДАЦИИ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

1. Критерий 1 - объем загрязняющих веществ - оценивается в зависимости от объема компонента природной среды, содержание загрязняющих веществ в котором превышает установленное значение норматива качества окружающей среды, в соответствии со следующей таблицей:

	Объем компонента природной среды, содержание загрязняющих веществ в котором превышает установленное значение норматива качества окружающей среды, млн. м3
	Значение критерия 1

	до 0,75 включительно
	0

	от 0,75 до 7,5 включительно
	0,15

	от 7,5 до 15 включительно
	0,3

	от 15 до 30 включительно
	0,45

	от 30 до 60 включительно
	0,6

	свыше 60
	0,75


2. Критерий 2 - масса размещенных отходов производства и потребления конкретного класса опасности - оценивается в соответствии со следующей таблицей:

	Масса отходов производства и потребления, млн. тонн всего
	Класс опасности отходов
	Значение критерия 2

	до 1 включительно
	V
	0

	от 1 до 5 включительно
	V
	0,15

	свыше 5
	V
	0,3

	до 1 включительно
	IV
	0,3

	от 1 до 5 включительно
	IV
	0,45

	от 5 до 10 включительно
	IV
	0,6

	свыше 10
	IV
	0,75

	до 50 включительно
	III
	0,45

	от 50 до 100 включительно
	III
	0,6

	свыше 100
	III
	0,75

	до 5 включительно
	II
	0,6

	свыше 5
	II
	0,75

	вне зависимости от количества
	I
	0,75


В случае размещения на объекте накопленного вреда окружающей среде отходов производства и потребления различных классов опасности, выбирается наибольшее значение критерия 2 для отходов, размещенных на данном объекте.

3. Критерий 3 - площадь территории (акватории), подверженной негативному воздействию (на которых расположен объект накопленного вреда окружающей среде) - оценивается в соответствии со следующей таблицей:

	Площадь территории (акватории), подверженной негативному воздействию (га)
	Значение критерия 3

	до 1 включительно
	0

	от 1 до 10 включительно
	0,15

	от 10 до 20 включительно
	0,3

	от 20 до 50 включительно
	0,45

	от 50 до 100 включительно
	0,6

	свыше 100
	0,75


4. Критерий 4 - уровень и объем негативного воздействия на окружающую среду - оценивается в зависимости от превышения предельно допустимых концентраций химических веществ (далее - ПДК), содержащихся в водах водных объектов, атмосферном воздухе, почве в соответствии со следующей таблицей:

	Кратность превышения ПДК
	Значение критерия 4

	обследование и (или) мониторинг не проводились, или превышение ПДК отсутствует
	0

	до 5 включительно
	0,15

	от 5 до 10 включительно
	0,3

	от 10 до 20 включительно
	0,45

	от 20 до 50 включительно
	0,6

	свыше 50
	0,75


В случае выявления одновременного превышения нескольких установленных ПДК значение критерия 4 определяется по максимальной величине ПДК.

5. Критерий 5 - наличие на объектах накопленного вреда окружающей среде опасных веществ, указанных в международных договорах, стороной которых является Российская Федерация, - принимает нулевое значение в случае отсутствия указанных веществ или принимает значение равное 0,1 при наличии указанных веществ.

6. Критерий 6 - количество населения, проживающего на территории, на которой окружающая среда испытывает негативное воздействие объекта накопленного вреда окружающей среде - оценивается в соответствии со следующей таблицей:

	Количество населения, тыс. человек
	Значение критерия 6

	не оказывает воздействие на население
	0

	до 0,1 включительно
	0,2

	от 0,1 до 5 включительно
	0,4

	от 5 до 20 включительно
	0,6

	от 20 до 100 включительно
	0,8

	свыше 100
	1


7. Критерий 7 - количество населения, проживающего на территории, окружающая среда на которой находится под угрозой негативного воздействия вследствие расположения объекта накопленного вреда окружающей среде - оценивается в соответствии со следующей таблицей:

	Количество населения, тыс. человек
	Значение критерия 7

	угроза негативного воздействия отсутствует
	0

	до 0,1 включительно
	0,1

	от 0,1 до 5 включительно
	0,2

	от 5 до 20 включительно
	0,3

	от 20 до 100 включительно
	0,4

	свыше 100
	0,5


8. Критерий П - общее влияние объекта накопленного вреда окружающей среде на состояние экологической безопасности - определяется путем суммирования полученных значений критериев 1 - 7.

	
	
	Страница 2 из 4



