Ежедневный (ежесменный) осмотр автомобиля.

Наружный осмотр.

Осмотреть автомобиль на наличие видимых повреждений.

Осмотреть стекла на предмет повреждений, грязи, насекомых и т.д. – факторов, ограничивающих видимость.

Осмотреть поворотники, головную оптику, стоп-сигналы, противотуманные фары и другие световые приборы (при наличии).

Проверить как закрываются/открываются двери.

Колеса, шины.

Проверить давление, попутно убедиться в отсутствии повреждений любого характера: порезы, трещины, проколы, сильный, неравномерный износ и т. д.

Проверить, достаточно ли плотно затянуты гайки крепления колёс.

Проверка моторного отсека.

Осмотреть моторный отсек, в каком состоянии находятся: радиатор, шланги, приводные ремни.

Проветрить уровень масла, уровень охлаждающей жидкости, уровень тормозной жидкости, уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла и фар, уровень жидкости гидроусилителя руля. Убедиться в отсутствии утечек масла, горючего, прочих жидкостей.

Внутренний осмотр.

Убедиться, что вращение рулевого колеса происходит свободно, без заеданий, стуков, посторонних звуков, не имеет чрезмерного люфта.

Проверить работоспособность рычага стояночного тормоза.

Проверить работу поворотных и звукового сигналов, головной оптики, стоп-сигналов, противотуманные фары, освещения в салоне, стеклоочистителей.

Проверить работу приборов и индикаторов на приборной панели.

Постоянно контролировать уровень горючего в баке, как перед выездом, так и в пути.

Настроить положение зеркал заднего вида, чтобы участок «слепой зоны» был как можно меньшим.

Проверить работу механизма блокировки дверей и окон.

Опробовать, свободно ли нажимаются педали тормоза и сцепления, на какой высоте они находятся и какова их работоспособность.

Осмотреть ремни безопасности, нет ли повреждений, чётко ли фиксируются.

Убедиться в наличии путевой документации.

*В случае сомнений относительно пригодности автомобиля к движению, необходимо провести диагностику в сертифицированной мастерской.