Инструкция по охране труда для кладовщика склада горючих (ГЖ) и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ)

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для кладовщика склада горючих (ГЖ) и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ)____________.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для кладовщика склада горючих (ГЖ) и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ кладовщика;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта кладовщика склада горючих (ГЖ) и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ);

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ кладовщика склада горючих (ГЖ) и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ);

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с кладовщиками склада горючих (ГЖ) и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ);

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ кладовщика склада горючих (ГЖ) и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ).

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех кладовщиков склада горючих (ГЖ) и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) ___________ при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. ГОСТ, Приказ Росстандарта от 12.01.2017 №№ 6-ст, ГОСТ Р 55525-2017,  Национальный стандарт Российской Федерации. Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия;

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н  "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для кладовщика склада горючих (ГЖ) и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ).

3.2. Кладовщику склада горючих (ГЖ) и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе кладовщиком склада ГЖ и ЛВЖ допускается работник, имеющий соответствующую выполняемой работе квалификацию, прошедший медосмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение, стажировку и проверку знаний по охране труда.

3.4. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.5. Кладовщик склада ГЖ и ЛВЖ (далее – кладовщик) должен пройти специальный инструктаж и получить группу I по электробезопасности.

3.6. Кладовщик, допущенный к самостоятельной работе, должен знать: правила приема, взвешивания, хранения и выдачи со склада ГЖ и ЛВЖ; правила группового хранения различных материалов с учетом их совместимости; меры предосторожности при перемещении ГЖ и ЛВЖ к местам хранения вручную или с помощью штабелеров и других механизмов; требования безопасности при погрузке, выгрузке тары с ГЖ и ЛВЖ и размещении их внутри склада; правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности; правила пользования первичными средствами пожаротушения; способы оказания первой помощи при несчастных случаях.

3.6. Кладовщик, показавший неудовлетворительные знания требований охраны труда при работе с ГЖ и ЛВЖ, к самостоятельной работе не допускается.

3.7. Кладовщик, направленный для участия в несвойственных его профессии работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

3.8. Кладовщику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которыми он не обучен.

3.9. Кладовщику следует помнить, что серьезную опасность могут представлять ГЖ и ЛВЖ, которые при транспортировании, выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут послужить причиной взрыва, пожара.

3.10. Кладовщик должен знать, что по степени опасности при погрузке, выгрузке и хранении все грузы подразделяются на грузы малоопасные (стройматериалы и т. п.), горючие грузы (ГЖ и ЛВЖ), пылящие и горячие грузы (цемент, известь и т. п.), обжигающие жидкости (кислоты, щелочи и т. п.), баллоны со сжатыми газами, грузы, опасные по своим размерам, и грузы особо опасные (взрывчатые, радиоактивные вещества и т. п.).

3.11. Для предупреждения несчастных случаев кладовщику следует знать существующие ограничения по массе перемещаемого вручную груза.

3.12. Кладовщику следует помнить о токсичности и опасности ГЖ и ЛВЖ, хранящихся на складе, и поэтому соблюдать правила личной гигиены; в помещениях склада не следует хранить и принимать пищу.

3.13. Во всех складских помещениях должны быть аптечки для оказания первой помощи; кладовщик должен уметь оказать пострадавшему первую помощь.

3.14. Кладовщик обязан следить за тем, чтобы на складе и в служебных помещениях не находились посторонние лица; доступ на склад разрешен только тем, кто имеет соответствующий допуск.

3.15. Кладовщику запрещается использовать противопожарные разрывы, проходы и проезды для складирования любых материалов, тары.

3.16. Кладовщик, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, может быть привлечен к ответственности согласно действующему законодательству.

3.17. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.17.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.18. Требования по выполнению режимов труда и отдыха для кладовщика.

3.18.1. Кладовщик обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.18.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется __________________________________________________________________________________________________________________________.

3.18.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.18.4 Кладовщик должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.19. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.19.1. Во время работы на кладовщика могут оказывать неблагоприятное воздействие в основном следующие опасные и вредные производственные факторы:

– движущиеся машины и механизмы, промышленный транспорт, подвижные части оборудования и инструмента;

– падающие предметы, перемещающиеся и складируемые грузы;

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

– острые кромки, заусенцы, шероховатости поверхности инструментов, оборудования и др.;

– токсичность ГЖ и ЛВЖ и их паров;

– недостаточная освещенность рабочей зоны;

– повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, нефтепродуктов;

– повышенная или пониженная влажность воздуха;

– повышенная или пониженная подвижность воздуха;

– повышенный уровень шума и вибрации;

– повышенный уровень статического электричества;

– неблагоприятные климатические условия на открытых площадках (дождь, снег, туман, ветер);

– расположение рабочих мест на высоте относительно поверхности рабочих площадок;

– физические перегрузки;

– нервно-психические перегрузки;

– опасные (вредные) воздействия перемещаемого груза.

3.19.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей __________________, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, на кладовщика могут возникнуть следующие риски:

- непреднамеренный контакт человека с движущимися частями оборудования;

- возможный удар от падающих предметов при обрыве поднимаемого груза;

- высыпание части груза;

- падение ГПМ;

- наезд и удар при столкновении с передвижными ГПМ.

3.20. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.20.1. Кладовщик обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии ________________________________________________________________________________________, утвержденными ____________________________________________________

3.20.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

3.20.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.20.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.21. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.21.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон ______, любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.21.2. Кладовщик должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.21.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.22. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.22.1. Для сохранения здоровья кладовщик должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.22.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.22.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.22.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.22.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Подготовить рабочую зону для безопасной работы;

- проверить исправность вентиляционных установок;

- обеспечить наличие свободных проходов и проездов к местам складирования товаров и тары;

- проверить состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок, неровностей, скользкости и открытых неогражденных люков, колодцев), достаточность освещения в проходах, проездах, на местах производства погрузочно-разгрузочных и транспортных работ;

- перед началом погрузочно-разгрузочных работ в зимнее время проверить состояние пути транспортирования грузов (рампы, пандусы, переходные мостики, сходни и др.) и при необходимости посыпать противоскользящим материалом (песком, шлаком, золой).

4.1.2. Проверить наличие и исправность необходимых для безопасной работы ограждений эстакад, отбойного бруса, охранного борта, деревянных покатов с крюками, тормозных колодок, роликовых ломов и других приспособлений для подъема и перемещения грузов.

4.1.3. Проверить внешним осмотром:

- отсутствие в помещении для хранения товаров свисающих и оголенных концов электропроводки;

- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств применяемого оборудования;

- наличие и надежность заземления применяемого оборудования. Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления;

- наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения движущихся частей подъемно-транспортного оборудования (цепных, клиноременных и других передач, соединительных муфт и т. п.);

- отсутствие посторонних предметов вокруг применяемого оборудования и на ленте конвейера.

4.1.4. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры подъемно-транспортного оборудования (пускателей, концевых выключателей и т. п.) и его работу на холостом ходу.

4.1.5. При подготовке к работе товарных весов проверить горизонтальность их установки с помощью отвеса, надежно установить весы, наклонный мостик, удобно разместить гири. Прежде чем подключить товарные электронные весы к электросети, надежно заземлить корпус весов изолированным проводом.

4.1.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2. Все обнаруженные неисправности должны быть устранены до начала выполнения работы. В случае невозможности их устранения своими силами работник обязан известить об этом своего непосредственного руководителя и не приступать к работе до тех пор, пока не будут устранены неисправности.

4.4.3. Работник должен обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте. Беспорядок, захламленность на рабочем месте – одна из причин несчастных случаев.

4.4.3.1. С рабочего места необходимо убрать мусор, производственные отходы, ненужные для выполнения работы материалы.

4.4.3.2. Проходы не должны быть загромождены. Необходимо очищать их от наледи, а также удалять случайно пролитые жидкости (масла, эмульсии и т. п.). Скользкие места необходимо посыпать песком.

4.4.3.3. Пол должен быть ровным, без выбоин и трещин. Подножные решетки должны быть исправны.

4.4.3.4. Отверстия, открытые колодцы, приямки, проемы должны быть четко обозначены и отгорожены. В противном случае их необходимо закрыть.

4.4.3.3.5. Рабочее место должно быть хорошо освещено.

4.4.3.6. Проходы между оборудованием и элементами производственного помещения (стена, колонна и т. п.) должны быть шириной не менее 1 м.

4.4.3.7. Инструменты и приспособления на рабочем месте должны храниться в специальных шкафах и уложены в должном порядке, а при переноске – в сумках или в специальных ящиках.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.1.2. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

5.1.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения заготовками, материалами, полуфабрикатами, инструментом, приспособлениями, стеллажами и тумбочками, прочими предметами.

5.1.4. Ограждения, полы, лестницы, трапы на сливо-наливных эстакадах должны находиться в исправном и чистом состоянии.

5.1.5. Не допускать посторонних лиц к местам выполнения погрузочно-разгрузочных и складских работ.

5.1.6. При хранении на закрытом складе ГЖ и ЛВЖ не допускать хранения других веществ, которые могут образовывать с ними взрывоопасные смеси.

5.1.7. В помещениях для хранения и использования автомобильных бензинов не допускать применения открытого огня.

5.1.8. Заправку емкостей бензином, дизельным топливом, керосином следует производить закрытым способом либо с использованием насосов для перекачки топлива, в том числе трубок-сифонов и помп-сифонов.

5.1.9. При разливе бензина, дизельного топлива, керосина необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива протереть сухой тряпкой; при разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком, а затем песок удалить.

5.1.10. Запрещается:

– засасывать бензин ртом, используя трубку, а также продувать ртом бензовод или жиклеры карбюратора двигателя;

– использовать инструмент, который может вызвать искрообразование при ударе о металлические поверхности;

– оставлять открытой тару с бензином или переливать и разливать бензин в помещениях, не оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

При попадании на кожу дизельного топлива или керосина следует смыть их теплой водой с мылом.

5.1.11. Бутыли с агрессивными жидкостями должны быть прочно и плотно закупорены и снабжены бирками с указанием содержимого и его концентрации.

5.1.12. Запрещается переносить бутыли с агрессивными жидкостями без укупорки.

5.1.13. Запрещается размещать бутыли с агрессивными жидкостями в проходах и в местах общего пользования.

5.1.14. Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается.

При организации хранения заполненных баллонов на открытых площадках баллоны должны быть надежно защищены от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.

5.1.15. Следить за тем, чтобы при погрузке, разгрузке, перемещении и размещении ГЖ и ЛВЖ соблюдались следующие требования:

– погрузка, разгрузка, перемещение и размещение ГЖ и ЛВЖ должны осуществляться согласно требованиям технической документации заводов-изготовителей на эти грузы, подтверждающим классификацию опасных грузов по видам и степени опасности и содержащим указания по соблюдению мер безопасности;

– не допускать производства погрузочно-разгрузочных работ ГЖ и ЛВЖ при неисправности тары и упаковки, а также при отсутствии на них маркировки и предупредительных надписей (знаков опасности);

– места производства погрузочно-разгрузочных работ, средства транспортировки, грузоподъемное оборудование, применяемые механизмы, инструмент и приспособления, загрязненные ядовитыми (токсичными) веществами, должны подвергаться очистке, мойке и обезвреживанию;

– погрузка ГЖ и ЛВЖ на транспортное средство и разгрузка из транспортного средства должны производиться только при выключенном двигателе, за исключением случаев налива и слива, производимого с помощью насоса с приводом, установленного на транспортном средстве и приводимого в действие двигателем транспортного средства. Водитель транспортного средства в этом случае должен находится у места управления насосом.

5.1.16. Следить за тем, чтобы при погрузке и транспортировке баллонов соблюдались следующие требования:

– при погрузке баллонов в кузов транспортного средства более чем в один ряд должны применяться прокладки, предохраняющие баллоны от соприкосновения друг с другом. Перевозка баллонов без прокладок запрещается;

– не допускать совместной транспортировки кислородных и ацетиленовых баллонов, как наполненных, так и порожних. Допускается совместная транспортировка ацетиленового и кислородного баллонов на специальной тележке на пост сварки в пределах одного производственного корпуса;

– транспортировка баллонов к месту погрузки или от места их разгрузки должна осуществляться на специальных тележках, конструкция которых предохраняет баллоны от тряски и ударов. Баллоны должны быть размещены на тележке лежа.

5.1.17. При погрузке, разгрузке и перемещении кислородных баллонов запрещается:

– переносить баллоны на плечах и спине работника, кантовать и переваливать, волочить, бросать, толкать, ударять по баллонам, пользоваться при перемещении баллонов ломами;

– допускать к работам работников в замасленной одежде, с замасленными грязными рукавицами;

– курить и применять открытый огонь;

– браться для переноски баллонов за вентили баллонов;

– транспортировать баллоны без предохранительных колпаков на вентилях;

– размещать баллоны вблизи нагревательных приборов, горячих деталей и печей, оставлять их незащищенными от прямого воздействия солнечных лучей.

При обнаружении утечки кислорода из баллона (устанавливается по шипению) необходимо немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

5.1.18. Запрещается погрузка баллонов с растворенным под давлением, сжатым, сжиженным газом, легковоспламеняющихся жидкостей совместно:

– с детонирующими фитилями мгновенного действия;

– с железнодорожными петардами;

– с детонирующими запалами, безводной соляной кислотой, жидким воздухом, кислородом и азотом;

– с поддерживающими горение веществами;

– с ядовитыми веществами;

– с азотной кислотой и сульфоазотными смесями;

– с органическими перекисями;

– с пищевыми продуктами;

– с радиоактивными веществами.

5.1.19. Сосуды с жидким воздухом, с жидким кислородом, жидким азотом, со смесью жидкого кислорода и азота, а также с легковоспламеняющейся жидкостью при транспортировке в кузове транспортного средства должны перевозиться в вертикальном положении.

5.1.20. Следить за тем, чтобы при погрузке, разгрузке и транспортировке кислот, щелочей и других едких веществ соблюдались следующие требования:

– транспортировка в стеклянной таре от места разгрузки до складского помещения и от складского помещения до места погрузки должна осуществляться на приспособленных для этого носилках, тележках, тачках, обеспечивающих безопасность выполняемых операций;

– погрузка и разгрузка бутылей с кислотами, щелочами и другими едкими веществами, установка их на транспортные средств должна производиться двумя работниками. Переноска бутылей с кислотами и другими едкими веществами на спине, плечах или в руках перед собой одним работником запрещается;

– места разгрузки и погрузки должны быть освещены;

– применение открытого огня и курение запрещаются;

– переноска бутылей с кислотой за ручки корзины разрешается только после предварительного осмотра и проверки состояния ручек и корзины и не менее чем двумя работниками;

– при обнаружении разбитых бутылей или повреждения тары переноска должна производиться с принятием особых мер предосторожности во избежание ожогов содержащимися в бутылях веществами.

5.1.21. Выполнять погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов с кислотами и другими химически активными веществами грузоподъемными механизмами, за исключением лифтов и шахтоподъемников, запрещается.

5.1.22. Бочки, барабаны и ящики с едкими веществами необходимо перемещать на тележках.

5.1.23. Не допускать к эксплуатации тару без бирок и наклеек с точным наименованием опасных и вредных товаров (кислоты, лаки, краски и т. п.).

5.1.24. Эксплуатировать только исправные стеллажи, не допускать их перегрузки.

5.1.25. Не допускать неустойчивое размещение грузов на стеллажах.

5.1.26. В случае обнаружения неправильно сложенного штабеля принять меры к его разборке и укладке вновь с устранением замеченного недостатка. Разборку штабеля производить только сверху вниз и равномерно по всей длине.

5.1.27. Взвешиваемый товар класть на весы осторожно, без толчков, по возможности в центре платформы, без выступов за габариты весов.

5.1.28. При переноске грузов следует соблюдать установленные нормы перемещения (для мужчин и женщин) тяжестей вручную.

5.1.29. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

5.1.30. Соблюдать Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.

5.1.31. Не принимать пищу на рабочем месте.

5.1.32. В случае обнаружения неисправностей поставить в известность руководителя.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.5.2. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.5.3. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работы кладовщиком возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона ______

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

6.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.3.1. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу здоровью или личной безопасности, кладовщик должен обратиться к руководителю и сообщить ему об этом; до устранения угрозы следует прекратить работу и покинуть опасную зону.

6.3.2. При обнаружении в процессе работы неисправностей применяемого подъемно-транспортного оборудования или средств малой механизации работу следует немедленно прекратить и сообщить об этом своему непосредственному руководителю. Продолжать работу с использованием неисправного оборудования или средств механизации не разрешается.

6.3.3. При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся.

6.3.4. Кладовщик должен знать симптомы отравления парами ГЖ и ЛВЖ и уметь оказать первую помощь при отравлении.

6.3.5. При отравлении парами ГЖ и ЛВЖ на первой стадии возникает слабость, головокружение, головная боль, шум в ушах, повышенное сердцебиение, тошнота и рвота; сильное отравление вызывает апатию, сонливость; при тяжелом отравлении наблюдается повышенная возбудимость, беспорядочные движения, остановка дыхания, расширение зрачков.

6.3.6. Во всех случаях отравления пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух и уложить так, чтобы голова была несколько ниже ног; спецодежду, стесняющую движения, расстегнуть, пострадавшего тепло укрыть и вызвать врача.

6.3.7. Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно и непосредственно на месте происшествия, сразу же после устранения причины, вызвавшей травму, с использованием перевязочных материалов, которые должны храниться в аптечке.

6.3.8. Аптечка должна быть укомплектована перевязочными материалами, у которых не истек срок реализации; аптечка должна находиться на видном и доступном месте.

6.3.9. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану.

6.3.10. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.

6.3.11. Следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.4.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.4.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.4.3. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы кладовщику следует выполнить следующее:

– проверить состояние пожарной безопасности на складе;

– выключить приточно-вытяжную вентиляцию;

– привести в порядок рабочее место, вынести мусор, освободить все проходы от приспособлений, лестниц, стремянок и т. п., сложив их в отведенное место;

– выключить главный рубильник, общее освещение, оставив в помещении склада работающим только аварийное освещение;

– склад закрыть на замок, сдать ключи под охрану в установленном порядке.

7.2.2. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях применяемых средств малой механизации и подъемно-транспортного оборудования, а также о других нарушениях требований охраны труда следует сообщить своему непосредственному руководителю.

5.3. После окончания работы следует перемещаться безопасным путем с учетом движущихся транспортных средств в соответствии с требованиями безопасности при передвижении по территории организации.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.