Государственный стандарт СССР 
ГОСТ 22853-86

"Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия"

(утв. постановлением Госстроя СССР от 30 января 1986 г. N 11)

Mobile buildings. General specifications

Взамен ГОСТ 22853-83

Дата введения 1 января 1987 г.

 1. Основные размеры                                                     
 2. Технические требования                                               
 3. Комплектность                                                        
 4. Правила приемки, методы контроля                                     
 5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение                   
 6. Указания по эксплуатации (применению) зданий                         
 7. Гарантии изготовителя                                                
 Приложение 1. Состав  паспорта и инструкции по эксплуатации  мобильного 
               (инвентарного) здания                                     
 Приложение 2. Маркировка (индекс) мобильных зданий                      
Настоящий стандарт распространяется на мобильные (инвентарные) здания контейнерного и сборно-разборного типа (далее - здания) различного вида, применяемые для нужд строительства, соответствующие ГОСТ 25957-83, и устанавливает общие технические условия на эти здания.

Стандарт не распространяется на здания с ограждающими конструкциями из тканевых и пленочных материалов, а также здания, имеющие более двух этажей.

Используемые в стандарте термины приняты по ГОСТ 25957-83 и ГОСТ 25866-83.

1. Основные размеры

1.1. Размеры контейнерных зданий должны соответствовать значениям, приведенным в табл.1.

Таблица 1
                                                                       мм
┌─────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────┬────────┐
│     Наименование здания     │Ширина│          Длина          │ Высота │
│                             │      ├─────┬─────┬─────┬───────┤помеще- │
│                             │      │3000 │6000 │9000 │ 12000 │  ний*  │
├─────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────────┤
│Буксируемые**   с   несъемной│ 2500 │  +  │  +  │  +  │   -   │Не менее│
│ходовой частью               │      │     │     │     │       │  2200  │
│                             ├──────┼─────┼─────┼─────┼───────┤        │
│                             │ 3000 │  -  │  +  │  +  │   +   │        │
│                             ├──────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────────┤
│Перевозимые*** и  буксируемые│ 3000 │  +  │  +  │  +  │   +   │ То же  │
│со съемной ходовой частью    │      │     │     │     │       │  2400  │
├─────────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────────┤
│                                                                       │
│* Высота помещения блок-контейнера -  расстояние  от  чистого   пола до│
│потолка. В случае непрямолинейного очертания потолка, высота  помещения│
│блок-контейнера принимается по среднему между наибольшим  и  наименьшим│
│значениями.                                                            │
│**  Буксируемые  здания  -  здания,  имеющие  собственную   съемную или│
│несъемную ходовую часть.                                               │
│*** Перевозимые здания - здания, не имеющие собственной  ходовой  части│
│(блок-контейнеры).                                                     │
│Примечания: 1. Габаритная высота буксируемого здания шириной 2500 мм  в│
│режиме передислокации должна быть не более 3800 мм.                    │
│2.   Допускается   изменение   длины   зданий    при    соответствующем│
│технико-экономическом  обосновании  в  техническом  задании     (ТЗ) на│
│разработку зданий, согласованном в соответствии с ГОСТ 15.902-85.      │
│3. Знак "+" означает применяемость, знак "-" -  неприменяемость  данных│
│сочетаний размеров зданий.                                             │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.2. Координационные размеры одноэтажных сборно-разборных зданий должны соответствовать значениям, приведенным в табл.2.

Таблица 2
                                                                      мм
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│      Высота этажа       │                   Пролет                    │
│                         ├───────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│                         │ 6000  │  9000   │ 12000  │ 18000 │  24000   │
├─────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│          2400           │   +   │    +    │   +    │   -   │    -     │
├─────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│          3000           │   +   │    +    │   +    │   -   │    -     │
├─────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│          4200           │   +   │    +    │   +    │   -   │    -     │
├─────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│          6000           │   -   │    +    │   +    │   +   │    -     │
├─────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│          7200           │   -   │    -    │   +    │   +   │    +     │
├─────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│          8400           │   -   │    -    │   +    │   +   │    +     │
├─────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│          10800          │   -   │    -    │   -    │   +   │    +     │
├─────────────────────────┴───────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│Примечания: 1. Высота этажа зданий с крановым оборудованием должна быть│
│не менее 4200 мм.                                                      │
│ 2. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость данных │
│                      сочетаний размеров зданий.                       │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.3. Координационные размеры блок-контейнеров сборно-разборных зданий следует принимать по табл.1, как для перевозимых и буксируемых зданий со съемной ходовой частью.

1.4. Шаг колонн в сборно-разборных каркасно-панельных зданиях следует принимать 3,0 и 6,0 м.

1.5. Допускается применение системы панельных и каркасно-панельных сборно-разборных зданий с пролетом и шагом несущих конструкций, кратным 2400 мм.

2. Технические требования

2.1. Общие технические требования к зданиям

2.1.1. Здания должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, рабочей документации и утвержденному контрольному образцу (эталону). В части требований к проектированию зданий, не предусмотренных настоящим стандартом, следует руководствоваться нормативными документами части 2 строительных норм и правил.

2.1.2. По исполнению здания подразделяются на:

северные - С - предназначенные для эксплуатации преимущественно в строительно-климатических подрайонах (по СНиП 2.01.01-82) IA, IБ, IГ, IД;

обычные: О1 - преимущественно для подрайонов IB, IIА и IIIА, О2 - преимущественно для подрайонов IIБ, IIB, IIГ, IIIБ и IIIB;

южные - Ю - преимущественно для района IV.

2.1.3. Приведенные термические сопротивления ограждающих конструкций R(пр)_к должны быть не менее R(тр)_о, определяемых в соответствии со СНиП II-3-79 (кроме полов), с учетом сопротивлений теплоотдаче поверхностей конструкций. Требуемое сопротивление теплопередаче пола - см. п.2.1.13.
Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче R(эк)_о ограждающих конструкций допускается не учитывать.

Расчетные температуры наружного воздуха приведены в табл.3.

Таблица 3
┌───────────────────────────────┬─────┬───────┬──────┬──────────────────┐
│       Исполнение здания       │  С  │   О1  │  О2  │        Ю         │
├───────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼─────────┬────────┤
│Расчетная температура, °С      │ -55 │  -45  │  -35 │ Зимняя  │ Летняя │
│                               │     │       │      │   -25   │  +28   │
│                               │     │       │      │         │        │
│                                                                       │
│Примечания:  1.  Относительную  влажность   внутреннего     воздуха для│
│определения температуры точки росы в  местах  теплопроводных  включений│
│ограждающих конструкций следует принимать 45%.                         │
│2. Для зданий, предназначенных к эксплуатации в течение всего срока  их│
│службы в конкретной местности (городе, районе),  допускается  принимать│
│расчетные температуры  наружного  воздуха  для  этого  пункта   по СНиП│
│2.01.01-82.                                                            │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2.1.4. Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли должен приниматься равным:

1,5 кПа (150 кгс/м2) - для зданий исполнений С и О1;

1,0 кПа (100 кгс/м2) - для зданий исполнения О2;

0,5 кПа (50 кгс/м2) - для зданий исполнения Ю.

Коэффициент надежности по нагрузке для снеговой нагрузки следует принимать равным 1,25 для сборно-разборных зданий и равным 1,0 - для контейнерных зданий.

В случае эксплуатации сборно-разборных зданий в V - VI районах по весу снегового покрова по СНиП 2.01.07-85 следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию зданий при соответствующих снеговых нагрузках.

2.1.5. Расчетное значение ветрового давления для сборно-разборных зданий должно определяться по СНиП 2.01.07-85.

Значение коэффициента, учитывающего изменение ветрового давления по высоте, следует принимать как для местности типа А. Коэффициент надежности по нагрузке следует принимать равным 1,2.

Для сборно-разборных зданий с высотой этажа до 10,8 м значение ветрового давления следует принимать равным 0,48 кПа (48 кгс/м2).

Контейнерные здания, установленные на уровне земли, на ветровые нагрузки не рассчитывают.

2.1.6. Унифицированные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок от воздействия людей, мебели и оборудования на полы зданий различного вида должны приниматься равными:

для жилых - 1,2 кПа (120 кгс/м2);

для вспомогательных и общественных - 2,0 кПа (200 кгс/м2);

для производственных и складов - по действительной нагрузке, но не менее 2,0 кПа (200 кгс/м2).

Унифицированное значение коэффициента перегрузки по нагрузке следует принимать равным 1,2.

2.1.7. Не допускается располагать на вторых этажах сборно-разборных зданий зальные и другие помещения, в которых возможно скопление людей более 1 чел./м2 или одновременное пребывание более 30 чел.

2.1.8. Конструкции зданий должны соответствовать нагрузкам, возникающим при их монтаже (демонтаже) и транспортировании при коэффициенте динамичности, равном 1,5.

2.1.9. Класс ответственности зданий - III, коэффициент надежности зданий по назначению - 0,9.

2.1.10. Условия эксплуатации ограждающих конструкций зданий следует принимать в соответствии со СНиП II-3-79.

2.1.11. Расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий и отдельных помещений в зданиях (далее - помещений) должна приниматься равной, °С:

22 - жилые, детские дошкольные, лечебно-профилактические и вспомогательные здания (помещения), кроме магазинов, сушилок для одежды и обуви рабочих, диспетчерских - контейнерные;

20 - то же, сборно-разборные здания;

16 - производственные здания (кроме вспомогательных помещений), магазины, сушилки для одежды и обуви рабочих, диспетчерские;

8 - складские здания (кроме вспомогательных помещений).

2.1.12. В отапливаемых зданиях (помещениях) для наружных светонепрозрачных ограждающих конструкций нормативный перепад между расчетной температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждений (кроме пола) следует принимать равным, °С:

4 - жилые и общественные здания (помещения);

5 - то же, для зданий с несъемной ходовой частью (кроме вспомогательных);

6 - вспомогательные здания и помещения;

8 - производственные и складские здания (кроме вспомогательных помещений).

2.1.13. Требуемое сопротивление теплопередаче пола R(тр)_о следует принимать по табл.4.

Таблица 4
┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│         Исполнение здания         │        R(тр)_о, м2 х °С/Вт        │
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│                 С                 │                3,8                │
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│                О1                 │                3,5                │
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│                О2                 │                3,0                │
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│                 Ю                 │                3,0                │
├───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│Примечание. Для зданий с  несъемной  ходовой  частью  значение  R(тр)_о│
│допускается уменьшать на 0,5 м2 х °С/Вт.                               │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2.1.14. Расчетные параметры наружного воздуха для отопления зданий (помещений) следует принимать по табл. 5.

Таблица 5
┌──────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────┐
│  Исполнение здания   │ Температура, °С │   Теплосодержание, кДж/кг    │
│                      │                 │          (ккал/кг)           │
├──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│          С           │       -50       │        -50,2 (-12,0)         │
├──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│          О1          │       -40       │         -40,2 (-9,6)         │
├──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│          О2          │       -30       │         -25,1 (-6,0)         │
├──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│          Ю           │       -20       │         -17,6 (-4,2)         │
└──────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────────┘
2.1.15. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций отапливаемых зданий (помещений) не должна превышать значений, приведенных в табл.6.
2.1.16. Скорость ветра для определения воздухопроницаемости зданий должна приниматься равной 8 м/с для зданий исполнения С и 5 м/с - для зданий других исполнений.

2.1.17. Нормативные индексы изоляции воздушного шума, которые должны быть обеспечены наружными ограждающими конструкциями, следует принимать по табл.7.
2.2. Требования к конструкции

2.2.1. Конструкции, элементы, детали и их соединения должны быть унифицированы не менее чем в пределах конструктивной системы зданий.

Таблица 6
┌─────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────┐
│     Вид ограждений      │Единица измерения │ Воздухопроницаемость для │
│                         │                  │    зданий исполнений     │
│                         │                  ├────────┬─────────┬───────┤
│                         │                  │    С   │ О1, О2  │   Ю   │
├─────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Стены и покрытия         │   кг/(м2 х ч)    │  0,2   │   0,3   │  0,5  │
│                         │                  │------- │ ------- │------ │
│                         │                  │  0,5   │   0,7   │  1,0  │
├─────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Входные двери            │      - " -       │  15,0  │  20,0   │ 20,0  │
├─────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Окна                     │      - " -       │  5,0   │  10,0   │ 10,0  │
├─────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Стыковые соединения      │    кг/(м·х ч)    │  0,2   │   0,3   │  0,5  │
├─────────────────────────┴──────────────────┴────────┴─────────┴───────┤
│Примечания: 1.  В  числителе  дана  воздухопроницаемость  для   жилых и│
│общественных зданий (помещений), в  знаменателе  -  для  других  зданий│
│(помещений).                                                           │
│2. Половина  суммарной  воздухопроницаемости  по  элементам   здания не│
│должна превышать трехкратного нормируемого воздухообмена.              │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Таблица 7
┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ Тип зданий  │          Разновидность здания           │Индекс изоляции │
│             │                                         │воздушного шума,│
│             │                                         │       дБ       │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Контейнерные │Жилые дома, общежития, детские дошкольные│       30       │
│             │учреждения                               │                │
│             │Школы, клубы, здравпункты                │       20       │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Сборно-разбо-│Жилые дома, общежития, детские дошкольные│       25       │
│рные         │учреждения                               │                │
│             │Школы, клубы, здравпункты                │       20       │
└─────────────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────┘
2.2.2. Жесткие и неразъемные узлы в зданиях следует выполнять преимущественно сварными, а разъемные жесткие стыки - с помощью самозамыкающихся устройств, в которых для увеличения жесткости следует применять обычные и высокопрочные болты.

2.2.3. Конструкции узлов должны иметь решения, препятствующие самоотвинчиванию гаек, выхода из проектного положения пальцев и других фиксирующих устройств, смещения накидных устройств и крюков.

2.2.4. Монтажные стыки и соединения должны иметь решения преимущественно с самозамыкающимися устройствами или с применением инвентарных быстросъемных элементов.

2.2.5. Монтажные соединения и детали крепления элементов внутренних инженерных систем, мебели и оборудования зданий должны обеспечивать возможность их многократной установки и демонтажа в течение расчетного срока службы зданий.

2.2.6. Допуски геометрических параметров металлических и деревянных конструкций и элементов зданий должны соответствовать 14-му квалитету по ГОСТ 25347-82, ГОСТ 25348-82 и ГОСТ 6449.1-82 - ГОСТ 6449.5-82.

2.2.7. Наружные швы, притворы и вводы инженерных сетей зданий должны быть утеплены и герметизированы. Герметизирующие материалы должны соответствовать расчетным температурам наружного воздуха.

2.2.8. Деревянные конструкции, детали и изделия зданий должны соответствовать требованиям ГОСТ 11047-72.

Взамен ГОСТ 11047-72 постановлением Госстроя СССР от 29 октября 1990 г. N 96 утвержден ГОСТ 11047-90

2.2.9. Стальные конструкции и элементы зданий должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.104-79, ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 9.404-81.

2.2.10. Блок-контейнеры, отдельные конструкции, элементы зданий, оборудование или упакованные изделия массой более 50 кг должны иметь строповочные устройства, а при их отсутствии на них должны быть обозначены места строповки.

2.3. Требования к надежности

2.3.1. Расчетные сроки службы зданий должны быть не менее, лет:

10 - контейнерные с несъемной (собственной) ходовой частью;

15 - контейнерные со съемной ходовой частью и перевозимые здания;

20 - сборно-разборные.

2.3.2. Количество передислокации зданий за расчетный срок службы устанавливается в паспорте и инструкции по эксплуатации и должно быть не менее:

3 раз - для сборно-разборных зданий из плоских и линейных элементов и комбинированных зданий;

5 раз - для сборно-разборных зданий из блок-контейнеров.

Для зданий контейнерного типа должен устанавливаться ресурс.

2.3.3. Сроки службы отдельных конструкций, элементов и материалов должны соответствовать расчетному сроку службы зданий.

Сроки службы несъемных ходовых частей должны быть не менее срока службы контейнерных зданий.

2.4. Требования к основным частям зданий

2.4.1. Ходовая часть буксируемых зданий должна соответствовать требованиям ГОСТ 3163-76.

2.4.2. Грузоподъемность ходовой части буксируемых зданий должна соответствовать их массе в режиме транспортирования.

2.4.3. Скорости движения и нагрузки на ось ходовой части буксируемых зданий не должны превышать значений, установленных СНиП 2.05.02-85 для дорог V категории.

2.4.4. Буксируемые здания с несъемной ходовой частью должны иметь регулируемые по высоте опоры, убираемые при передислокации зданий и выдерживающие нагрузки от массы здания в режиме эксплуатации.

2.4.5. Буксируемые здания, а также конструкции и элементы сборно-разборных зданий должны иметь строповочные и крепежные устройства для их монтажа (демонтажа) и транспортирования.

2.4.6. Мебель в контейнерных зданиях должна быть встроенной с максимальным использованием унифицированных элементов и универсальных конструктивных узлов и деталей. Допускается применение стандартной корпусной мебели при специальном обосновании и по согласованию с заказчиком.

2.4.7. Конструкция и детали креплений оборудования, мебели и различных устройств должны обеспечивать восприятия динамических нагрузок, возникающих при транспортировании контейнерных зданий.

2.4.8. Наружные открывающиеся окна и двери зданий должны быть оборудованы приспособлениями для фиксирования от самооткрывания (самозакрывания).

Наружные двери должны иметь приспособления для закрывания и открывания снаружи.

2.4.9. Материалы и конструкции для обшивки стен, теплоизоляции, звукоизоляции и отделки должны соответствовать функциональному назначению зданий и отдельных помещений и "Перечню полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве" Минздравом СССР.

2.4.10. Для сушки одежды и обуви должны применяться сушилки воздушного типа.

2.4.11. Для отопления вспомогательных зданий допускается применение трубчатых электронагревателей (ТЭНов) заводского изготовления независимо от их установленной мощности. По согласованию с органами государственного пожарного надзора и Госэнергонадзора в вспомогательных зданиях допускается применение других электронагревательных приборов заводского изготовления мощностью до 10 кВт.

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки сборно-разборных зданий должны входить конструкции, элементы и изделия (далее - конструктивные элементы). Входящие в комплект поставки блок-контейнеры должны поставляться потребителю полностью укомплектованными в соответствии с утвержденной рабочей документацией.

3.2. Контейнерные здания должны поставляться потребителю полностью укомплектованными инженерными системами, мебелью, технологическим оборудованием, специальным инструментом, запасными частями, запасными герметизирующими прокладками для окон и дверей, другими изделиями и должны быть готовыми к эксплуатации.

Поставка недоукомплектованных контейнерных зданий запрещается.

3.3. В комплектовочную ведомость контейнерных зданий должны включаться оборудование, мебель, противооткатные упоры (башмаки) для ходовых частей буксируемых зданий и другие изделия, механически не связанные с конструкцией зданий, а также противопожарный инвентарь.

3.4. В комплекте поставки должны быть паспорт и инструкция по эксплуатации зданий, а также эксплуатационная документация к комплектующему оборудованию.

Состав паспорта и инструкции по эксплуатации мобильного (инвентарного) здания приведены в обязательном приложении 1.
4. Правила приемки, методы контроля

4.1. Приемка, контроль и испытания зданий должны осуществляться по ГОСТ 15.902-85, а также в соответствии с требованиями технических условий.

5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

5.1. Маркировка

5.1.1. Здания и их конструктивные элементы, входящие в комплект поставки, должны иметь маркировку, единую в пределах системы зданий.

Маркировку устанавливают в техническом проекте и рабочей документации, а также в перечне мобильных зданий для заводского производства и каталожном листе. Пример маркировки приведен в справочном приложении 2.
Маркировка должна находиться в местах, доступных для осмотра в процессе транспортирования, монтажа (демонтажа), хранения и применения зданий, и сохраняться или регулярно восстанавливаться в течение всего срока их службы.

5.1.2. Здания, аттестованные по высшей категории качества, должны иметь в маркировке государственный знак качества по ГОСТ 1.9-67.

5.1.3. Контейнерные здания должны иметь наружную и внутреннюю маркировку.

Допускается по согласованию с заказчиком производить наружную маркировку сборно-разборных зданий.

5.1.4. Наружная маркировка зданий должна выполняться на их фасаде несмываемой краской, контрастирующей по тону с наружной окраской. Маркировка должна содержать полное или условное (индекс) наименование здания, товарный знак предприятия-изготовителя и инвентарный номер здания. Размер цифр и букв маркировки должен быть не менее 100 мм.

5.1.5. Внутри зданий у входной двери (ворот) на высоте 1500 мм на расстоянии от коробки до 300 мм должна быть укреплена металлическая маркировочная табличка, выполненная в соответствии с требованиями ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67.

Маркировочная табличка должна содержать:

наименование министерства-изготовителя;

товарный знак и наименование поставщика (предприятия-изготовителя) здания;

наименование и шифр здания;

индекс климатического исполнения здания;

порядковый номер здания по системе нумерации поставщика (предприятия-изготовителя);

показатель полной (эксплуатационной) массы здания (для контейнерных зданий) в килограммах;

дату выпуска здания;

надпись "Сделано в СССР".

5.1.6. Маркировочная табличка должна быть выполнена фотохимическим травлением или другим способом с темным фоном лицевой поверхности. Надписи, буквы, знаки и площадки таблички должны быть цвета металла, а шифр - по ГОСТ 2930-62. Выходные данные должны наноситься чеканкой на соответствующие площадки маркировочной таблицы.

5.1.7. Маркировка конструктивных элементов зданий должна быть нанесена несмываемой краской при помощи трафаретов или штампов и содержать:

товарный знак завода-изготовителя;

шифр или код здания (системы);

марку изделия;

массу изделия;

дату изготовления;

штамп ОТК.

5.1.8. Места для установки домкратов должны быть обозначены изображением круга диаметром 40-60 мм, а места для зачаливания здания и их конструктивных элементов при такелажных работах - изображением отрезка цепи.

5.1.9. Транспортная маркировка зданий, их конструктивных элементов или пакетов, ящиков, кассет (далее - пакетов) с ними должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-77, наноситься на фанерные либо металлические ярлыки и содержать следующие данные:

Взамен ГОСТ 14192-77 постановлением Госстандарта РФ от 18 июня 1997 г. N 219 введен в действие с 1 января 1998 г. ГОСТ 14192-96

наименование грузополучателя;

наименование пункта назначения;

массу брутто и нетто грузового места (пакета) в килограммах;

габаритные размеры грузового места (пакета) в миллиметрах;

наименование грузоотправителя;

наименование пункта отправителя;

порядковый номер грузового места (пакета) и количество грузовых мест (пакетов) в виде дроби (в числителе - порядковый номер грузового места (пакета), в знаменателе - общее количество мест в партии);

товарный знак отправителя, а также указание, в каком грузовом месте находится документация.

5.2. Упаковка

5.2.1. Упаковка зданий и их конструктивных элементов должна соответствовать требованиям ГОСТ 21929-76, ГОСТ 24597-81, ГОСТ 23238-78 и инструкции по эксплуатации.

5.2.2. Упаковка зданий и их конструктивных элементов должна производиться в период их приемочного контроля по разрешению отдела технического контроля предприятия-изготовителя и включает в себя:

раскладку и закрепление механически не связанных со зданием конструктивных элементов в пакеты;

маркирование и закрепление внутри блок-контейнеров отдельных изделий и пакетов;

закрытие окон изнутри на запорные устройства, защиту наружных окон щитами (по согласованию с заказчиком), ставнями или панелями, а в блок-контейнерах - опломбирование;

закрытие щитами (по согласованию с заказчиком) открытых проемов в блок-контейнерах;

демонтаж, упаковку и закрепление деталей и элементов, выступающих за габариты блок-контейнеров;

заделку мест ввода и выпуска инженерных систем, а также вентиляционных решеток (клапанов);

укладку прилагаемой документации в непромокаемый пакет;

закрытие и фиксирование внутренних дверей;

закрытие на замок и опломбирование наружной двери.

Формирование пакетов производится в соответствии с ведомостью комплектации здания и ГОСТ 16369-80.

5.2.3. Оборудование, мебель, монтажные детали и другие комплектующие изделия и детали зданий, механически не связанные с ними, должны упаковываться с применением ящичной тары, отвечающей требованиям ГОСТ 2991-85.

5.2.4. Подготовка к транспортированию зданий и тара для конструктивных элементов, транспортируемых в районы Крайнего Севера, должны отвечать требованиям ГОСТ 15846-79.

5.3. Транспортирование

5.3.1. При транспортировании блок-контейнеров отдельные конструктивные элементы и пакеты должны быть прикреплены к транспортным средствам. Размещение и закрепление элементов и пакетов на транспортных средствах должно исключать их смещение, повреждение или падение при перевозке.

5.3.2. Не допускается транспортирование конструктивных элементов (включая блок-контейнеры) и пакетов волоком на любое расстояние без использования соответствующих транспортных приспособлений или устройств.

5.3.3. Размеры конструктивных элементов зданий и пакетов, перевозимых на железнодорожном подвижном составе с учетом их крепления, не должны превышать установленных габаритов погрузки по ГОСТ 9238-83.

5.3.4. Не допускается транспортирование контейнерных зданий с находящимися в них людьми.

5.3.5. Для обеспечения устойчивости и сохранности блок-контейнеров в процессе перевозки их автотранспортом скорость движения автомашин должна быть ограничена на дорогах с асфальтобетонным и другим твердым покрытием до 50 км/ч, на дорогах с гравийным и булыжным покрытием - до 30 км/ч, на грунтовых дорогах - до 15 км/ч.

5.4. Хранение

5.4.1. Хранение зданий, их конструктивных элементов и пакетов должно осуществляться в соответствии с паспортом и инструкцией по эксплуатации.

5.4.2. Здания, транспортирование, использование и ремонт которых не планируется в течение 10-30 сут, должны быть поставлены на кратковременное хранение, а при продолжительности более 30 сут - на долговременное хранение.

5.4.3. При кратковременном хранении зданий должны быть выполнены следующие операции:

разгружена ходовая часть зданий контейнерного типа;

блок-контейнеры поставлены на подкладки, обеспечивающие их опирание без перекосов;

двери, окна и другие проемы закрыты и блок-контейнеры защищены от проникновения внутрь помещений посторонних лиц;

системы отопления и водоснабжения освобождены от воды.

5.4.4. Здания, их конструктивные элементы и пакеты должны храниться с применением подкладок на площадках с уклоном, обеспечивающим отвод дождевых и талых вод, и удовлетворяющих правилам пожарной безопасности.

Контейнерные здания, конструктивные элементы и пакеты сборно-разборных зданий при хранении должны быть защищены от климатических воздействий, загрязнений, повреждения и разукомплектования.

5.4.5. Здания, их конструктивные элементы и пакеты должны храниться на площадках размером не более 500 м2. Расстояние между отдельными площадками для хранения должно быть не менее 24 м.

На площадках хранения здания, их конструктивные элементы и пакеты должны быть размещены с устройством проездов и проходов, обеспечивающих безопасное проведение погрузо-разгрузочных работ.

5.4.6. При хранении (а также транспортировании и монтаже) утеплитель ограждающих конструкций сборно-разборных зданий должен быть защищен от увлажнения.

5.4.7. Здания, их конструктивные элементы и пакеты, получившие при транспортировании или выгрузке повреждения, должны храниться отдельно до принятия решения об их пригодности к эксплуатации.

5.4.8. Сведения о хранении зданий эксплуатирующие организации должны фиксировать в формуляре, находящемся в составе инструкции по эксплуатации, в котором указывают инвентарный номер, комплектность, дату начала и снятия здания с хранения.

5.4.9. Контроль технического состояния и сохранности зданий должен осуществляться не реже одного раза в месяц при кратковременном хранении и одного раза в 3 мес при долговременном хранении.

6. Указания по эксплуатации (применению) зданий

6.1. Организационная форма эксплуатации зданий должна устанавливаться потребителем.

6.2. Организации, имеющие здания на балансе, должны организовывать и проводить подконтрольную и лидерную эксплуатацию зданий в целях контроля значений показателей, предусмотренных ГОСТ 4.252-84.

Подконтрольной и лидерной эксплуатации должно подвергаться не менее 5 из 100 зданий соответствующих подтипов независимо от их разновидности.

6.3. Порядок и состав технического обслуживания (ТО) и ремонта зданий устанавливаются инструкцией по эксплуатации в зависимости от их типа, вида (разновидности) и условий эксплуатации. Место проведения плановых ТО и ремонтов зданий устанавливает эксплуатирующая организация.

6.4. Контроль работоспособности и технического состояния внутренних инженерных систем и оборудования зданий должен производиться на соответствие их требованиям ГОСТ 23274-84, ГОСТ 23345-84 и инструкции по эксплуатации зданий, но не реже одного раза в 6 мес.

6.5. Не допускается крепление к конструкциям и элементам зданий оборудования, инженерных систем, мебели и различных устройств в местах, не предусмотренных рабочей документацией или инструкцией по эксплуатации.

6.6. Не допускается установка в зданиях самодельных электронагревательных приборов, а также решеток, сеток и других устройств, препятствующих свободному открыванию дверей и створок окон.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Гарантийный срок эксплуатации должен устанавливаться в технических условиях на здания. Гарантийный срок исчисляется со дня первого ввода здания в эксплуатацию, независимо от числа последующих передислокаций, и должен быть не менее, мес:

24 - для зданий из плоских и линейных элементов, а также комбинированных зданий;

18 - для буксируемых зданий со съемной ходовой частью, перевозимых зданий и блок-контейнеров сборно-разборных зданий;

12 - для буксируемых зданий на несъемной ходовой части.

7.2. Рекламации предъявляются в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем требований инструкции по эксплуатации здания с составлением рекламационного акта, содержащего:

наименование организации, в которой эксплуатируется здание, ее почтовый адрес;

дату получения здания от завода-изготовителя;

характер повреждения и условия, при которых оно произошло;

заключение комиссии с участием представителя заинтересованной стороны.

Приложение 1
Обязательное
Состав паспорта и инструкции по эксплуатации
мобильного (инвентарного) здания

Паспорт на мобильные (инвентарные) здания должен содержать:

общие сведения (наименование, назначение, исполнение, завод-изготовитель и его адрес);

техническую характеристику (габаритные размеры, площадь застройки, внутренние размеры, общая площадь, строительная кубатура, общая масса, расчетный срок службы);

комплектовочную ведомость;

свидетельство о приемке техническим контролем;

сведения о консервации и упаковке;

сведения о степени огнестойкости зданий и группе возгораемости облицовочных материалов и утеплителей;

гарантийные обязательства предприятия-изготовителя.

Инструкция по эксплуатации мобильных (инвентарных) зданий должна содержать следующие разделы:

назначение здания;

техническая характеристика;

монтаж и демонтаж;

условия эксплуатации;

техническое обслуживание и ремонт;

меры безопасности (включая меры пожарной безопасности);

транспортирование здания;

хранение здания.

В инструкцию по эксплуатации на контейнерные и сборно-разборные здания из блок-контейнеров должны входить схемы систем электро-, водо-, и теплоснабжения и пояснения к ним в целях обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации зданий и их систем.

Приложение 2
Справочное
Маркировка (индекс) мобильных зданий

 Х    ХХ     Х     ХХ    ХХХХ    ХХХХ
─┬─   ─┬─   ─┬─    ─┬─   ──┬─    ──┬─
 │     │     │      │      │       │
 │     │     │      │      │       │      Индекс мобильности
 └─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────────────────────────────────────────
       │     │      │      │       │      Тип и подтип здания
       └─────┼──────┼──────┼───────┼────────────────────────────────────────────────
             │      │      │       │      Исполнение здания
             └──────┼──────┼───────┼────────────────────────────────────────────────
                    │      │       │      Наименование конструктивной системы здания
                    └──────┼───────┼────────────────────────────────────────────────
                           │       │      Вид здания и его разновидность
                           └───────┼────────────────────────────────────────────────
                                   │      Мощность (вместимость) здания
                                   └────────────────────────────────────────────────
Условные обозначения первых семи знаков индекса приведены в табл.1, остальных - в табл.2.
Таблица 1
┌───────────┬──────────────────┬──────────┬─────────────┬───────────────┐
│  Индекс   │   Тип и подтип   │Исполнение│Наименование │  Вид здания   │
│мобильности│      здания      │  здания  │конструктив- │               │
│           │                  │          │ ной системы │               │
│           │                  │          │   здания    │               │
├───────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┤
│М         -│К1 -  контейнерное│1 - южное │01          -│П             -│
│мобильное  │с      собственной│2        -│"Ставрополец"│производствен- │
│здание     │ходовой частью    │обычное О1│02          -│ное            │
│           │К2 -  контейнерное│3        -│"Универсал"  │С - складское  │
│           │со съемной ходовой│обычное О2│03          -│В             -│
│           │частью            │4        -│"Комплект"   │вспомогательное│
│           │К3 -  контейнерное│северное  │04          -│Ж - жилое      │
│           │без ходовой части │          │"Комфорт"    │О             -│
│           │С1               -│          │05 - "Куб"   │общественное   │
│           │сборно-разборное  │          │06 - "Модуль"│               │
│           │из                │          │07 - "Нева"  │               │
│           │блок-контейнеров  │          │08 - "Геолог"│               │
│           │С2               -│          │09          -│               │
│           │сборно-разборное  │          │"Кристалл"   │               │
│           │из       плоских и│          │10 - "Пионер"│               │
│           │линейных элементов│          │11 - "Лесник"│               │
│           │С3               -│          │             │               │
│           │сборно-разборное  │          │             │               │
│           │комбинированное из│          │             │               │
│           │блок-контейнеров и│          │             │               │
│           │плоских и линейных│          │             │               │
│           │элементов         │          │             │               │
├───────────┴──────────────────┴──────────┴─────────────┴───────────────┤
│Пример маркировки мобильного  здания  сборно-разборного  из   плоских и│
│линейных элементов, обычного исполнения О1, системы  "Модуль",  жилого,│
│жилого дома на 4 квартиры:                                             │
│                                                                       │
│                     М - С2 - 2 - 06 - ЖЖДМ - 0004                     │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Таблица 2
┌───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│                 Разновидность объекта                 │   Мощность    │
│                                                       │ (вместимость  │
│                                                       │   объекта)    │
│                                                       │   тыс.руб.    │
│                                                       │  продукции в  │
│                                                       │  год, тонн в  │
│                                                       │год, количество│
│                                                       │    машин,     │
│                                                       │  механизмов,  │
│                                                       │человек, сеток,│
│                                                       │камер, квартир,│
│                                                       │  посещений в  │
│                                                       │смену, рабочих │
│                                                       │мест, м2 и т.д.│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│МРМ  -   мастерская   ремонтно-механическая,   тыс.руб.│     0400      │
│продукции в год                                        │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│МИН - мастерская инструментальная, шт. инструмента     │     0500      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│МЭЛ - мастерская электротехническая, тыс.руб. продукции│     0500      │
│в год                                                  │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│МСТ  -   мастерская   санитарно-техническая,   тыс.руб.│     0200      │
│продукции в год                                        │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│МСП - мастерская столярно-плотничная, тыс.м2  продукции│     0500      │
│в год                                                  │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│МПМ - мастерская подготовки отделочных материалов, т  в│     0500      │
│год                                                    │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│МАР - мастерская арматурная, тыс.т в год               │     0002      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│МДГ - мастерская диагностическая,  количество   машин в│     0020      │
│смену                                                  │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│МММ - мастерская  ремонта  средств  малой  механизации,│     0050      │
│количество механизмов в смену                          │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│МСМ - мастерская ремонта строительных машин, количество│     0020      │
│машин в месяц                                          │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│СТР  -  станция  технического  обслуживания  и  ремонта│     0100      │
│строительных  машин  и   автомобилей   (профилакторий),│               │
│количество машин в месяц                               │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ЛСТ - лаборатория строительная, м2 площади             │     0100      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ЛКС  -  лаборатория  контроля  сварных   соединений, м2│     0100      │
│площади                                                │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│СТМ - станция малярная, т продукции в смену            │     0006      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│СТШ - станция штукатурная, м3 раствора в смену         │     0010      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│КОТ - котельная, Гкал/ч                                │     0008      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│КЛМ - кладовая материальная, м2 площади                │     0030      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│КЛР     -     кладовая      инструментально-раздаточная│     0030      │
│нормокомплекта, механизмов, инструмента и инвентаря для│               │
│производства работ, м2 площади                         │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│СКМ - склад материально-технический, м2 площади        │     1200      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│СКО - склад технологического оборудования, м2 площади  │     1200      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│КОН - контора, рабочих мест                            │     0020      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ДИС - диспетчерская, рабочих мест                      │     0020      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ПЗМ    -    здание    для          проведения занятий и│     0200      │
│культурно-массовых мероприятий, мест                   │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ГУС - гардеробная (с умывальной, помещением для  отдыха│     0020      │
│и сушилкой), чел.                                      │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ДУГ - душевая с гардеробной, сеток                     │     0006      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ВОТ - здание для кратковременного  отдыха,   обогрева и│     0020      │
│сушки  одежды рабочих, чел.                            │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│СОД - сушилка для одежды и  обуви  рабочих,  количество│     0010      │
│камер                                                  │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│УБН - уборная, очков                                   │     0010      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│УБЖ  -  уборная  с   комнатой   для     гигиены женщин,│     0002      │
│очков-комнат                                           │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│СТП  -  столовая  на   полуфабрикатах   (доготовочная),│     0100      │
│посадочных мест                                        │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│СТР - столовая раздаточная, посадочных мест            │     0100      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ССЗ - столовая на сырье (заготовочная), посадочных мест│     0100      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│МИЗ - медпункт-изолятор, рабочих мест                  │     0002      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ЖДО - жилой дом одноквартирный                         │     0001      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ЖДМ - жилой дом многоквартирный, количество квартир    │     0032      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ОБЩ - общежитие, чел.                                  │     0100      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│КОР - контора с радиоузлом, рабочих мест               │     0002      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ДЯС - детский ясли-сад, мест                           │     0140      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ШКЛ - школа, мест                                      │     0500      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ЗДР - здравпункт, посещений в смену                    │     0007      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ФАП - фельдшерско-акушерский пункт со стационаром, коек│     0002      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│МСТ  -  магазин   смешанной   торговли   (повседневного│     0003      │
│спроса), рабочих мест                                  │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ССХ - столовая (на сырье с выпечкой хлеба),  посадочных│     0050      │
│мест                                                   │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ПЕК - пекарня, т в смену                               │     0001      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│КБО - приемный пункт комбината  бытового  обслуживания,│     0005      │
│рабочих мест                                           │               │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│БПР - баня прачечная, мест                             │     0020      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│БАН - баня, мест                                       │     0010      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ПРЧ - прачечная, кг сухого белья в смену               │     0050      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│КЛБ - клуб, мест                                       │     0150      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ЗИЗ - здравпункт с изолятором, посещений в смену       │     0005      │
└───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
